TFT DISPLEJE

# TFT

Nová polysilikónová technológia je výsledkom špičkového výskumu s nekompromisným zameraním na úžitkové vlastnosti a užívateľskú dostupnosť, a teda minimalizáciu ceny. Polysilikónový displej je konečne po rade malých zlepšení významným skokom v oblasti TFT. Znamená to:

- väčší uhol pohľadu v oboch smeroch

- nižšia hmotnosť a rozmery

- dvojnásobný jas

- štyrikrát vyššia rozlišovacia schopnosť v porovnaní s klasickou technológiou - omnoho lepšia mechanická odolnosť.

Polysilikónová technológia je teda omnoho pokrokovejšia ako klasická - amorfná. Pre vnútornú štruktúru amorfného kremíka sú typické malé kryštály nepravidelného tvaru a náhodnej orientácie. Keďže molekulová štruktúra ovplyvňuje rýchlosť pohybu elektrónov, cez takýto materiál prechádzajú elektróny pomalšie. Polykryštalický kremík – polysilikón tvoria, v porovnaní s amorfným, väčšie kryštály pravidelného tvaru a jednotnej orientácie, čo umožňuje rýchlejší pohyb elektrónov cez materiál. Výsledkom je takmer 14-krát vyššia pohyblivosť elektrónov. Za najväčší prínos polysilikónovej technológie sa považuje až 4-násobné potenciálne zväčšenie rozlišovacej schopnosti displeja v porovnaní s amorfným kremíkom, pri rovnakom rozmere displeja.

Každý bod TFT displeja je tvorený troma tranzistormi. Tranzistory na báze amorfného kremíka sú väčšie ako polysilikónové a preto sa ich zmestí na displej menej (4-krát menej) ako polysilikónových. Integrované obvody grafického ovládača, ktoré sú obyčajne samostatné časti, sú u polysilikónovej technológii uložené priamo na nosnom skle displeja spolu so zobrazovacími prvkami. Takto sa odstránilo množstvo samostatných komponentov a displej môže byť menší, ľahší a tenší. Zároveň sa tým podstatne znížilo množstvo potrebných spojov, napr. pri 12,1 palcovom XGA displeji zo 4128 spojov na 200 spojov. Menej spojov znamená menej možností na prerušenie a tým sa zároveň výrazne zvyšuje mechanická odolnosť. Pri skúškach odolnosti boli porovnané výsledky dosiahnuté na displejoch vyrobených obidvoma technológiami. Polysilikónový displej "prežil" bez ujmy pád z výška 150 cm, kým amorfný vydržal iba 70cm. Pri testoch na ohyb displeja vydržal polysilikón 10 000 ohybov, kým amorfný sa zničil už pri 1000 ohyboch.

Martina BÁTOROVÁ, IV.A