Trysková

Tryskové tlačiarne zaznamenávajú obraz na papier vystreľovaním mikroskopických kvapiek farbiva, ktorým najčastejšie býva atrament alebo roztavené voskové farbivo. Nad valcom je umiestnená pohyblivá hlava - zásobník farbiva s tryskami väčšinou s čiernym atramentom, alebo s "farebnou" náplňou; výnimkou nie je ani prítomnosť oboch zásobníkov. Pri atramentových tlačiarňach je atrament vystreľovaný dvoma spôsobmi :

1. piezoelektrická metóda: impulz vyvolá zmenu objemu piezokryštálovej doštičky ktorá "katapultuje" kvapku atramentu na papier.

2. bubble-jet metóda: prudkým zohriatím odporového telieska zväčší vzduchová bublina svoj objem a vytlačí atrament z trysky. Po vytlačení natečie do trysiek nový atrament ale nevytečie predčasne, tomu zabraňujú kapilárne sily a podtlak v zásobníku. Po spotrebovaní atramentu sa väčšinou mení celá hlava keďže trysky spolu so zásobníkom tvoria nerozoberateľný celok. Niektoré zásobníky je možné znova naplniť špeciálnym atramentom.

Farebné tlačiarne vytvárajú obraz skladaním farieb. Nemajú teda v zásobníkoch všetky farby ale len tri (resp. štyri) základné farby - azúrovú (Cyan), purpurovú (Magenta) a žltú (Yellow). Tieto farby sú vlastne doplnkové k trom základným svetelným farbám - červenej (Red), zelenej (Green) a modrej (Blue).Namiesto týchto farieb je použitá paleta farieb CMY, pretože farby sa pri tlači nevytvárajú zo svetelných zdrojov, ale odrazeného svetla.

Rozlíšenie atramentových tlačiarní dosahuje 300, 600 dpi i viac a kvalita tlače, aj keď je trochu nižšia, nezaostáva o veľa za tlačiarňami laserovými. V porovnaní s ostatnými mechanickými tlačiarňami je tento typ rýchlejší a tichší, dosahuje výrazne lepší kontrast. Nevýhodou je problematická tlač na niektoré povrchy-hladké nesavé papiere, fólie, a iné; dochádza k zlievaniu alebo rozpíjaniu atramentu.