Bios

Základná charakteristika BIOS-u:

Pri každom štarte počítača sa ako prvý vyvolá BIOS - software ukrytý v ROM pamäti na základnej doske, zaisťujúci najzákladnejšie funkcie a zavedenie vlastného operačného systému.

BIOS podrobí hardware testu a nastaví svoju konfiguráciu podľa zdetekovaných informácií a parametrov nastavených v setupe. Vykoná tzv. power-on-self-test (POST) -       v preklade to značí samotestovanie počítača po nábehu napätia, ktorým overí funkčnosť základných komponentov počítača - pamäti, procesora, pamäti cache, DMA, klávesnice, adresovej brány A20, videokarty, pevného disku a disketovej mechaniky. Jeho úloha je veľmi dôležitá, poskytuje totiž operačnému systému softwarové rutiny, cez ktoré môže komunikovať s perifériami.

Skratka BIOS je tvorená zo začiatočných písmen štyroch anglických slov : Basic Input Output System. V preklade to znamená - základný systém vstupu a výstupu alebo základný systém správy technických prostriedkov. Väčšinou je BIOS inštalovaný v pamätiach ROM, či už na základnej doske alebo na rozširujúcich kartách. Zaberá 64 KB prvého megabajtu pamäti.

Ďalej by si v rámci definície BIOS-u bolo treba ujasniť aké je miesto BIOS-u v sústave hardwarových a softwarových prostriedkov počítača. Štruktúra týchto prostriedkov je nasledovná:

Zo schémy vyplýva, že BIOS je vlastne akýmsi prostredníkom, alebo prepojením medzi aplikačným programom a samotným hardwarom počítača. Teda všetko, čo sa v aplikačnom programe deje, „prechádza“ cez BIOS, ktorý danú funkciu vykoná na hardwari. Inak povedané, BIOS tvorí rozhranie medzi hardwarom a vyššími vrstvami programového vybavenia (operačný systém, knižnice, aplikačné programy).

Medzi základné úlohy BIOS-u patrí:

- Jeho využitie pri tvorbe vyšších vrstiev programového vybavenia.

- Veľmi dôležité „práce“ pri štarte počítača.

- Možnosť nastavenia základných parametrov počítača.

Úlohy BIOS-u pri štarte počítača:

1. Test procesora : registre a inštrukcie.
2. Test ROM BIOS : je vypočítaný kontrolný súčet, ktorý potvrdí stability programu v

pevných pamätiach.
3. Inicializácia radiča prerušení 8259A.
4. Inicializácia a test časovača 8253A.
5. Naštartovanie občerstvovania pamäti (REFRESH), povolenie sledovania parity.
6. Test adresných liniek.
7. Test prvých 64 KB pamäti.
8. Test prítomnosti radiča klávesnice 8042.
9. Test kontrolného súčtu pamäte CMOS.
10. Pokus o vyhľadanie video ROM BIOS, kontrola kontrolného súčtu.
11. Test video RAM.
12. Inicializácia video BIOS.
13. Zobrazenie štartovacieho hlásenia.
14. Test chráneného režimu - prechod do chráneného režimu.
15. Test pamäti pod 1 MB.
16. Test pamäti nad 1 MB.
17. Prechod do reálneho režimu.
18. Zablokovanie zariadenia A20.
19. Test DMA.
20. Nastavenie radičov prerušení 8259A, povolenie prerušení.
21. Test prerušenia od časovača a klávesnice.
22. Test radiča klávesnice.
23. Nastavenie parametrov disketových a diskových jednotiek.
24. Test požiadavky na prevedenie nastavenia parametrov v CMOS (program SETUP).
25. Test prítomnosti adaptérového ROM BIOS-u - ROM SCAN.
26. Inicializácia paralelných a sériových portov.
27. Test matematického koprocesora, ak je prítomný.
28. Test možnosti zavedenia systému z diskety a pevného disku.
29. Pri nemožnosti zaviesť systém z pevného disku sa riadenie predá ROM - BASIC .
30. Predanie riadenia na INT 19H - zavedenie operačného systému.