CD-R/CD-RW

Spôsob zápisu na CD-R/CD-RW

Na rozdiel od konvenčného CD disku, ktorého digitálny záznam dát a zvuku je v podobe vylisovaných jamiek a plôšok s hliníkovou odrazovou vrstvou, disky CD-R a CD-WR majú vlastnú záznamovú vrstvu.

Zloženie CD-R/CD-RW

Na polykarbonátovom disku je predlisovaná špirálová stopa s údajmi na presné sledovanie stopy záznamovým laserom a stabilizáciu obvodovej rýchlosti kotúča. Povrch disku CD-R má vrstvu ochranného laku a etiketu s údajmi o disku. Pod vrstvou laku je zvyčajne zlatá reflexná vrstva. Medzi   reflexnou   vrstvou a spodnou vrstvou číreho polykarbonátového substrátu je nanesený tenký povlak záznamovej vrstvy z organického farbiva citlivého na svetlo.

Zápis

- Zapisuje sa laserovým lúčom určitého výkonu s vlnovou dĺžkou 780 nanometrov

- Je modulovaný dátovým ohrevom

- Zaostrený laserový lúč zapisuje digitálne informácie lokálnym ohrevom záznamovej vrstvy a substrátu na teplotu 250 stupňov Celzia

- Tým dôjde   k  jej   roztaveniu

- Vplyvom lokálneho ohrevu vznikajú v záznamovej vrstve špirálovej stopy, „vypálené" jamky (pits)

Čítanie

- Pri čítaní zvukového záznamu laserový lúč sníma odraz svetla z priesvitných a nepriesvitných miest (jamiek a plôšok)

- Ďalší elektronový obvod túto informáciu vyhodnotí ako nuly a jednotky a digitálno-analogový prevodník D/A ich spracuje do podoby zvukového signálu

Mazanie

- Záznam na disku možno vymazať zmenou amorfnej hmoty opäť do kryštalickej (alebo poly kryštalickej)

- Stane sa tak ohriatím záznamovej vrstvy na teplotu 200 informácie sú do zvukovej podoby spracované už opísaným spôsobom. Záznam na disku možno vymazať zmenou amorfnej hmoty opäť do kryštalickej, resp. polykryštalickej podoby. Stane sa tak ohriatím záznamovej vrstvy na teplotu 200 stupňov Celzia na asi 35 minút.