Elektronické pamäte – rozdelenie ( ROM, RAM ), realizácia čítania a zápisu   (pamäťová bunka – klopný obvod, princíp pamätania) .

I. Delenie podľa prístupu do pamäte :

- RAM (random access memory) -  priamy (ľubovoľný) prístup do pamäte- výber podľa adresy

- SAM (serial access memory)  -sekvenčný prístup do pamäte

- FIFO (first in first out) – fronta, rad

- LIFO (last in first out) –  zásobník

- CAM (conect adresable memory )- pamäte adresovateľné obsahom – výber podľa vlastností (napr. časť binárneho kódu) – v systémoch umelej inteligencie, v triediacich automatoch...

II. Delenie podľa čítania resp. zápisu do pamäte :

- RWM (read / write memory) - často sa zamieňa  za RAM pamäť- umožňuje zápis aj čítanie

- ROM ( read only memory) – jednorázovo naprogramovaná pamäť, umožňuje len čítanie (nie je závislá od napätia)

III. Delenie podľa funkcie :

- Operačná pamäť – je typu RAM, RWM, závislé na napätí, CPU komunikuje len s OP musí byť rýchla, kapacita niekoľko resp. niekoľko desiatok MByte.

- Vyrovnávacie pamäte -   (CACHE pamäť) – slúžia na urýchlenie komunikácie CPU s OP, majú menšiu prístupovú dobu (sú rýchlejšie) než OP, sú typu RAM a RWM, závislé na napätí.

1. úroveň - priamo v CPU (4kB pre dáta a 4kB pre inštrukcie)

2. úroveň – medzi CPU a OP ( 256kB až 1MB)

- Vonkajšie pamäte (sekundárne)- sú typu RWM, RAM , nie sú závislé od napätia. Majú veľkú kapacitu (rádovo 100MB až GB), sú pomalšie oproti OP.

IV. Delenie pamätí s priamym prístupom :

- STATICKÉ (SRAM)  - napr. BC bunka (binary cell), rýchle ale drahé pamäte s prístupovou dobou 15 až  25ns

- DYNAMICKÉ (DRAM) – s menšou prístupovou dobou ( 60- 100ns), ale na menšom priestore realizujú väčšiu kapacitu oproti SRAM

STATICKÉ:

BC hradlo – RS obvod , zapojený ako pamäťová bunka:

### BC

select

output

input

Input – vstup údaja do bunky- zápis (write)

R / W

## output – výstup údaja z bunky – čítanie (read)

## R / W –  1 - čítanie, 0 - zápis

select – výber bunky na základe jej adresy

R / W

output

ak R/W=1 a select=1, realizuje sa output - čítanie údaja z bunky

#### S     Q

##### R

&

&

&

select

input

ak R/W=0 a select=1, realizuje sa intput - zápis údaja do bunky

###### DYNAMICKÉ: - pracujú na inom princípe

Na križovatkách nie sú BC hradlá, ale polovodičové prvky s vlastnosťami kondenzátora

- nabitý kondenzátor –1

- nenabitý – 0

Uplatňuje sa tzv. deštruktívne čítanie .Kondenzátor udrží stav veľmi krátky čas ( niekoľko ms), preto sa musia pamäťové miesta neustále obnovovať – REFRESH (občerstvovanie pamäte nezávislé od nej) asi 100 krát za 1s.

Sú pomalšie ako statické pamäte, sú ale menšie ( na jednom čípe 16Mbit ) a výrazne lacnejšie.

Refresh zdržuje CPU, blokuje zbernicu

V. Delenie permanentných pamätí :      - stále, nezávislé na napätí

- PROM ( programable read only memory) – predstava ako dynamické pamäte, len v uzloch mriežky sú diódy :     prepálená resp. prerazená (a teda vodivá) predstavuje – 1

dobrá, neprerazená predstavuje – 0

- EPROM (erasable PROM) – mazatelné  pomocou UV žiarenia ( 30- 60 min. osvit ), programuje sa napätím, využívajú sa na zápis BIOS-u , fontov do tlačiarní...

- EEPROM (electronic EPROM) – elektronicky mazatelná  pamäť, vymaže sa celá

- EAPROM – mazanie jednotlivých bytov – sú drahšie

VI. Delenie pamätí podľa fyzikálneho princípu :

- elektromechanické – dierne štítky, pásky

- magnetické – feritové jadrá, mag. pásky, disky, diskety

- magnetooptické

- optické – CD ROM, holografické pamäte

- elektrostatické – kapacitný záznam

- polovodičové